2014

Por: Pablo Vera & Andrea Ramos

UCSG

11-8-2014

CONTROL SISTEMA ACKERMAN POR VOZ

EL PROCESO DE DISEÑO INICIAL HASTA EL FINAL DE LA PLACA PRINCIPAL

Diseño inicial:

Detalles: Eliminación de pistas por motivos de consumo de corriente.

Diseño final PCB:

Detalles: PCB finalizado con pruebas exitosas.

Diseño Final vista 3D

PROCESOS DE ENSAMBLAJE DE LOS IMPLEMENTOS DEL DISEÑO.

Materiales:

Prototipo de juguete con estructura requerida para pruebas

Materiales para la placa:

Placa:

Placa con materiales soldados

LA PROGRAMACIÓN CON LOS DETALLES DE FUNCIÓN

Programa de desarrollo: Mikrobasic Pro For Pic

Código para mover motores:

sub procedure robot_adelante()

'MOTOR DELANTERO

PORTB.RB0 = 0

PORTB.RB1 = 0

'MOTOR ATRAS

PORTB.RB2 = 1

PORTB.RB3 = 0

PWM1_Set_Duty(velocidad_motor1)

PWM2_Set_Duty(velocidad_motor2)

end sub

Código para recibir comandos vía Bluetooth:

if UART1_Data_Ready = 1 then

instruccion = UART1_Read

end if

Código para validación de distancia menor a 50 cm:

if instruccion = "T" then

if distancia < 50 then

else

robot_adelante()

Delay_1sec()

robot_parar()

end if

end if

Código para modificar la velocidad del motor trasero:

if instruccion = "1" then

velocidad_motor1=150

end if

if instruccion = "2" then

velocidad_motor1=200

end if

if instruccion = "3" then

velocidad_motor1=250

end if

PRUEBAS NO EXITOSAS Y CORRECCIONES

Prueba # 1

Baterías descargadas, poco voltaje para PIC

Prueba # 2

Movimientos de motores en sentido contrario, cambio de sentido de giro de motor trasero.

Prueba # 3

Sensor de distancia con fallas de fábrica, reemplazo por otro sensor y continuación de pruebas

Prueba # 4

Recepción de datos via Bluetooth no exitosa, clave de enlace no establecida previamente.

FOTOS DE ENSAMBLAJE

Carcasa de juguete

Placa con Microcontrolador 16f887

Sensor de Distancia Ultrasónico

Puente H o Driver de Corriente

Antena Blurtooth

Estructura terminada

EXPLICACIÓN DETALLADA EN LA PROGRAMACIÓN DEL CAMBIO DE LA VELOCIDAD DE ARRANQUE. ES DECIR DONDE SE HACE, COMO SE HACE.

Comandos de envío desde Teléfono:

Velocidad 1: NIVEL 1

Velocidad 1: NIVEL 2

Velocidad 1: NIVEL 3

Código para modificar la velocidad del motor trasero:

if instruccion = "1" then

velocidad_motor1=150

end if

if instruccion = "2" then

velocidad_motor1=200

end if

if instruccion = "3" then

velocidad_motor1=250

end if

Funcion modificada

PWM1_Set_Duty(velocidad_motor1)

CONSECUENCIAS DE CAMBIOS BRUSCOS DE VELOCIDAD AL PROTOTIPO.

Los cambios bruscos en el sentido de giro de los motores puede dañar el Puente H o Driver de corriente, así también la pronta descarga de baterías.

SI TIENES OTRA APORTACIÓN QUE  NOS SIRVA A NUESTRO DOCUMENTO, SERIA GENIAL.

Durante las pruebas se tuvo q reemplazar un driver de corriente por motivos de cambios muy rápidos de sentido de giro del motor.

El driver se quemó.

Antiguo Puente H

Nuevo Puente H